О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Настоящият проект във фаза „Технически проект” за изпълнение на обект "Реконструкция на улици в   с. Долно Съдиево - улица от о.т.10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18 и улица от о.т.29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м, общ. Маджарово“. Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата и околните пространства. Подмяна и повдигане на съществуващите бордюри. Осигуряване на достъпна среда.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

  - СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

Настилката на улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м е земна, а на улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18 е асфалтова. Състоянието на асфалтобетоновата настилка е лошо, износена е като на места изцяло липсва. Улиците са с лоши експлоатационни показатели. Съществуват множество слягания и пропадания. Като цяло улиците нямат необходимата равност. Широчината на съществуващият габарит е 4,0м за улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м и 5,0м за улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18. Улиците се намират в планински терен. Съществуващата ситуация е с прави и циркулярни криви. Съществуващите напречни наклони в права варират и на места липсват. Хоризонтална маркировка липсва.

  - ОТВОДНЯВАНЕ

Отводняването на улиците е незадоволително – напречните наклони на много места липсват, което довежда до не добро оттичане на водата. Съществуващите облицовани окопи са разрушени. Съществуващите бордюри и напречни отводнители са за подмяна.

- ПОЛСКО – ИЗМЕРВАТЕЛНИ    РАБОТИ

За разработката на проектното решение е заснет съществуващия път по напречни профили перпендикулярни на съществуващата ос, включително всички характерни точки и ситуационни подробности. Заснети са всички допълнителни площи за асфалтиране, кръстовища, зауствания и площадки; отводнителните съоръжения; принадлежностите на пътя. Всички геодезически измервания и данни са дадени в проект по част Геодезия.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

  - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА УЛИЦАТА В СИТУАЦИЯ И НИВЕЛЕТА

    - Основни данни:

- Терен – планински;

- Клас на улиците  –  VI Б;

- Габарит –  4,0(5,0)м;

- Проектна скорост – Vпр=20 km/h;

    - Габарити

Проектните габарити са съобразени със съществуващите габарити на улиците:

– 4,0м за улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м;

– 5,0м за улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18.

    - Ситуация

Оста на проектното решение е в средата на платното за движение, при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Положението на проектната ос е определено чрез оптимизация на заснетите точки в оста и в двата ръба на настилката. Трасето е конструирано с използването на прави и циркулярни криви и е представено в  Таблица “Елементи на оста”.

От направеното геометрично решение се установи, че трасетата са изпълнени с:

- прави и 5 бр. хоризонтални криви за улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м;

- прави, 6 бр. хоризонтални криви и 1 бр. чупка за улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18.

Елементите на трасето отговарят на НПП, Наредба №2 от 29.06.2004г. за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ и на Техническото задание за проектните скорости. Допуснати са изключения, с оглед минимални отклонения между съществуваща и проектна ос и максимално запазване на сградния фонд.

    - Нивелетно решение

Нивелетното решение е направено съобразно запазване съществуващото положение на входовете на имотите. Нивелетата е решена с прави и кубични параболи. Допуснати са изключения, с оглед максимално запазване на сградния фонд.

    - Напречни профили

Напречните наклони в прав участък и в крива са 2.5%, за да се запази в максимална степен  съществуващото положение.

    - Отводняване

Отводняването на уличното платно и на двете улици е повърхностностно с напречни и надлъжни наклони. Повърхностните води се отвеждат до съществуващ облицован окоп. За подобряване и възстановяване на отводняването са предвидени следните мероприятия:

- За улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м:

- нови бетонови бордюри 18/35/50, които пред входовете на имотите да се изпълнят полегнали;

- подмяна на същесвуващ напречен отводнител Ф300 с нов Ф500;

- нова дъждоприемна шахта с решетка, която посредством напречен отводнител Ф160 отвежда водите извън пътното платното.

- За улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18:

- нови бетонови бордюри 18/35/50, които пред входовете на имотите да се изпълнят полегнали;

- подмяна на същесвуващи 2 броя напречни отводнители Ф300 с нови Ф500;

- нови бетонови казанчета  - 4 броя;

- нов облицован окоп, който пред входовете на имотите се изпълнява покрит;

- нова бетонова ригола –  с ширина 0,75(1,00)м и дължина 27м.

По време на изпълнението, при отнемане на съществуващия горен слой на уличната настилка, ако бъдат разкрити капаци на улични РШ, ДШ или СК, то същите да се възстановят до ниво нивелета на новата настилка.

    - Кръстовища

По всички напречни улици и пътища се полага пълна пътна конструкция.

  - КОНСТРУКЦИЯ НА НАСТИЛКАТА

Конструкцията на настилката е показана в чертеж Типови напречни профили.

По цялата улица е предвидено премахване на съществуващата пътна конструкция и след оформяне на земното легло се полага следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм;

- Неплътен асфалтобетон E=1000Mpa с дебелина 4cм;

- Трошен камък с дебелина 40см;

- ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Настоящият проект за организация на движението е изготвен за Vпр=20 км/ч в населените места.

Предвидени са 5 нови знака: 1бр. Б2 и 4бр. В26, както и пътна маркировка - бяла плътна линия с ширина 0,15m успоредна на бордюрните линии.

При изготвяне на проекта са използвани ситуацията, надлъжните и напречни профили. Спазени са разпорежданията и изискванията на следните документи:

- Закон за движение по пътищата от 1999 г.

- Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата.

- Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка - ДВ бр. 13 от 2001 г.

- Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци - ДВ бр. 73 от 2001 г.

Знаците, използвани при сигнализацията на участъка са предвидени да се изработят от II-ри типоразмер (БДС 1517-74) за целия участък съгласно Наредба №01/18.

Светоотразителните характеристики на знаците трябва да бъдат 2-ри клас, съгласно Приложение №10 към чл.8, ал.2 към Наредба №01/18 и „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светоотразителни материали” – АПИ от 2010г и клас 3 за стандартни пътни знаци.

Носещите стълбчета, конзоли и стойки за неподвижно закрепване на вертикални пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1

Пътните знаци са нанесени върху ситуация в М 1:500. Нанесени са схематично със съответния номер, отговарящ на Наредба № 18 и с километричното им положение. При монтирането им се спазва минималните разстояния от ръба на платното на движение и височина от повърхността на настилката.

- УКРЕПВАНЕ НА ПЪТНОТО ТЯЛО И ОТКОСИ

С цел укрепване на пътното тяло и откоси са предвидени следните мероприятия:

- нова подпорна стена Н=1м/L=26м – (Улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т.48 +9.15м);

- нови укрепителна стена Н=1м/L=27м – (Улица от о.т. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т.18);

Съставил:

………………………...

/ инж. Аглика Пенакова /