|  |  | П Л А Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: „ГОРСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Община Маджарово с дължина L= 4983,00 м“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА : Проекта предвижда новият горски път да отговаря на нормативните изисквания за път II степен в планински терен с габарит 5,00м (настилка 3,50м и 2х0,75м банкети). Новоизградената конструкция ще има осигурена носимоспособност за „леко” движение както следва: - земна основа Е= 30 Мра - долен основен пласт от несортиран трошен камък 0/40 мм Е = 250 Мра - 45 см. - единична повърхностна обработка с битум и каменни фракции. Предвижда се изграждане на 13 броя тръбни водостоци Ф1000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА ПБЗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Организационен план. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Етапи на изпълнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Класифициране на опасностите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Инструкции за безопасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Пожаробезопасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Осигуряване на безопасност и здраве при извършване на строителни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работи, включително и на местата със специфични опасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Списък на машините и съоръженията, подлежащи на контрол и отговорните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лица за провеждане на този контрол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Временна организация на движение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Организационен план. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Този план осигурява пълна представа за работния процес, насочен към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия на труд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ: 1. Извършват се земните работи – изкопни и насипни. 2. Изграждат се нови тръбни водостоци Ф 1000. 3. Извършват се пътните работи–доставка и полагане на несортиран трошен камък 0/40мм за пътна основа, а след това се извършва единична повърхностна обработка с битум и каменни фракции. 4. Доставка и монтаж на пътни знаци. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наложително е да се изпълнят следните изисквания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стриктно да се спазват ЗБУТ и Наредба 2 / 22.03.2004 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - да бъде определен Координатор по безопасност и здраве - той изпълнява |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всички функции, предвидени в Наредба 2, касаещи ЗБУТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Класифициране на опасностите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Етапи 1,2,3,4 - нараняване от спъване, удряне и опасност от работещи на обекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пътностроителни машини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерките, предвидени за осигуряване на БЗУТ са описани в т. III от настоящия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Инструкции за безопасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За изпълнение на всеки вид работа се изискват писмени инструкции по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасност и здраве.Същите да бъдат поставени в машината или на видно място |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсега на работната зона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Пожаробезопасност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обектът и ПСМ да се оборудват с подръчни противопожарни уреди,съгласно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 на Противопожарните с троителнотехнически норми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Същите да се зачислят на съответните лица, които да отговарят за изправността им. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Забранява се съхранението в строителните машини на леснозапалими и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пожароопасни вещества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Забранява се ползването на противопожарните уреди за нужди несвързани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с пожарогасене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Забранява се паленето на огън на открити и необезопасени места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Осигуряване на безопасност и здраве при извършване на строителни работи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включително и на местата със специфични опасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Всички работещи са длъжни да спазват изискванията по Безопасност, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хигиена на труда и противопожарна охрана и да носят предпазно работно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облекло и лични предпазни средства, според Наредба 3/2001 год. за Личните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпазни средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Машинистите на ПСМ да носят задължително антифони, а машинистите на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вибрационни валяци и антивибрационни обувки и ръкавици. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Всички работещи на пътното платно задължително да носят светлоотразителни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| елеци. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Забранява се ползването на предпазното облекло и ЛПС не по предназначение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Всички лица да се допускат до работа при спазване на Наредба 3 за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| противопожарна охрана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Със заповед на Изпълнителния директор да се разпореди провеждането на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| извънареден инструктаж на всеки отделен обект,съобразно неговите специфични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особености. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Да се допускат до работа само пътностроителни машини, които имат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспорт и инструкция за работа със съответната машина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Машинистите, на които е възложено управлението на ПСМ са длъжни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Да имат изискващата се правоспособност и квалификация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Да познават и спазват паспортните изисквания, инструкциите по БХТПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за управляваната от тях строителна машина; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Преди започване на работа да проверяват изправността на машината си, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по време на работа - да контролират състоянието и и при установяване на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неизправност да прекратят работа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Забранява се работата с некомплектовани или необезопасени машини, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегати, приспособления и инструменти, както и с такива, които не отговарят |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на изискванията на Наредба 31 за безопасната експлоатация на повдигателни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| съоръжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Забранява се използването на ПСМ, които нямат звукова или светлинна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сигнализация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Забранява се качването и слизането от машината по време на движение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Не се допуска работата с компресори с неизправни манометри и баланси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Забранява се работата на багери, кранове и други машини непосредствено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под проводниците на електропроводни линии. За целта на съответните места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| места се поставят предупредителни знаци ( "опасност от ел. ток") - Наредба 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за знаците и сигналите за безопасност на труда/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. При използване на два или повече валяци на една работна площадка, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| машинистите са длъжни да спазват разстояние между тях не по-малко от 5 метра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. Всички машини да са пожарообезопасени с изправни пожарогасители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. След приключване на работа лицата, работещи с машините са длъжни да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ги оставят в състояние, изключващо възможността за привеждане в движение, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преобръщане или придвижване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Списък на машините и съоръженията, подлежащи на контрол и отговорните |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лица за провеждане на този контрол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При изпълнението на СМР е предвидено да се работи с три пътностроителни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бригади , окомплектовани с необходимата техника както следва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЗЕМНИ И ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автобагер |  |  |  |  |  |  |  | - 6 броя |  |  |  |
| - Булдозер |  |  |  |  |  |  |  | - 3 брой |  |  |  |
| - Автогрейдер |  |  |  |  |  |  |  | - 1 брой |  |  |  |
| - Самосвали |  |  |  |  |  |  |  | - 12 броя |  |  |  |
| - Валяци за пътни и земни работи |  |  |  |  |  |  |  | - 4 броя |  |  |  |
| Отговорници за провеждане на контрол на машините и съоръженията са: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Машинистите на съответната машина или съоръжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организатор строителство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Механик ЕМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Началник ЕМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Временна организация на движение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Изпълнението на пътните и троителни работи със спиране на движението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| да се извършва по съответните проекти за организация на движението, изтотвени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от Изпълнителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. На местата, където пътищата в ремонт се пресичат с други пътища в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| експлоатация, да се поставят съответните сигнали и знаци,съгласно Наредба 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за временната организация на движението при извършване строителство и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по пътищата и да се съгласуват с органите на МВР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. За обезопасяване на работещите да се поставят предупредителни знаци и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| табели, съгласно Наредба 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В посочените места да се работи с повишено внимание. ПРОЕКТАНТ : ................................ / инж. ХРИСТО ДЕЛИГИНЕВ /. |  |  |