ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на СМР предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

- ПИПСМР за съответните видове работи;

- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

- БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изготвените технически проекти по отделните части и обекти, с предписаните мерки за енергийна ефективност и в пълно съответствие с българското законодателство в тази област.

Техническата спецификация допълва общите и конкретните условия на Договора и има за цел да допълни и определи изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността Изпълнителят ще получи писмени инструкции от Строителния надзор преди да продължи дейността.

1. Предмет на поръчката:

„Изграждане на нов гробищен парк на гр.Маджарово в ПИ000361 землище на гр.Маджарово, община Маджарово

2. Количество и обем:

Предвижда се изграждането на следните съоръжения и постройки : ограда, дървен навес, тоалетна,  чешма, паркинг, външен водопровод, площадков водопровод, площадков канал, външен електропровод, вертикална планировка и озеленяване.

Застроена площ в имота 45,83 кв.м.

3. Съществуващо положение:

Предвидените  строително монтажни работи ще се извършват в имоти собственост на община Маджарово.

4. Цели на поръчката:

Осигуряване на 302 броя места за погребване на жители на гр.Маджарово.

5. Предвидени за изграждане подобекти и технически характеристики:

Предвидени са за изграждане следните подобекти:

І.	Ограда с височина до 2м. - метални пана/ електрозаварена плоскост -поцинкована/ и метални  колони /40/40/2 /поцинковани/  анкерирани  в стоманобетонов фундамент с видима плътна част до 60см. спрямо най- ниската видима част на терена.Забележка: В цената на пано 3D да включва цената на електрозаварената плоскост и поцинкованите колони./ пано 3D-70бр., колони-76 бр./

ІІ.	Дървен навес-  дървена конструкция на стоманобетонни  фундаменти,  покрив- дъсчена обшивка с хидроизолация, стени - РVС дограма със стъклопакет/демонтируема/.

ІІІ.	 Тоалетна- дървена конструкция на стоманобетонни фундаменти, покрив- дъсчена обшивка със хидроизолация, пароизолация, топлоизолация ЕРS- 10см, окачен таван/хънтър/.  Стени - минерална мазилка, шпакловка, полимерна мрежа, ОSB с дебелина-1см. , топлоизолация ЕРS-12см., гипсокартон влагоустойчив 12 мм, мазилка, фаянс.

ІV.	Чешма— тяло-стоманобетон, ниско разположено корито, с една канелка.

V.	Изгребна яма- сглобяеми бетонови елементи ф150 и допълнинелна  монолитна горна част с чугунен капак /съгласно детайл/.

VІ.	 Паркинг -4бр.парко места и обслужваща площадка ,  основа -легло от чакъл/30см/,  настилка от плътен асфалтобетон клас” А”- 4см., видими бордюри за тротоар  25/15/50.

VІІ. 	Външен водопровод - ПЕВП тръби Ф25, положени на пясъчна подложка  в  изкоп с дълбочина 1м.,  по трасе на съществуващ полски път, водомерна шахта от сглобяеми елементи с чугунен капак.

VІІІ.	 Площатков водопровод -  тръби ПЕВП Ф25 положени  на пясъчна подложка.

ІХ.	Площатков канал- РVС тръби Ф110, Ф 160 Ф25 положени  на пясъчна подложка.

Х.	Външен електропровод-  кабел  NAYY  2X35мм.  изтеглен  в  гофрирана тръба НDРЕ Ф-110 мм. , положени на пясъчна подложка в изкоп с дълбочина  1м,  по трасе на съществуващ полски път.

ХІ.	Електрическа-разпределително табло, осветителна инсталация, контактна инсталация – разпределително табло по схема с монтажна плоча за монтаж на стена, осветителна инсалация -кабел  СВТ 3х1,5 изтеглен в метална гофрирана тръба,  контактна инсалация -кабел СВТ 3х2,5  изтеглен в тръба НDРЕ Ф-32мм.. Забележка:осветителна и контактна инсталация касаят постройки- дървен тавеи навес и тоалетна.

ХІІ	Вертикална планировка и озеленяване- Изкоп на земни почви и обратен насип за подравняване на терена, извозване на излишни земни маси за разтоварване на 4 км., вътрешна пътека с легло от чакъл 4см с  видими бетонови бордюри  за тротоар 25/15/50,  подравняване и валиране на земни почви за зелени площи и засаждане  с  райграс.

8. Методи за изпълнение на строителството:

В процеса на строителството Възложителят ще упражнява контрол на извършените строителни работи на Изпълнителя. Възложителят има право да изиска да контролира, в това число и чрез нает от него Консултант, процесите на производство на определени съоръжения и материали, които ще се използват при изграждането и обзавеждането на обекта, както и да взема участие в специални изпитания и проверки извършвани от Изпълнителя в процеса на производство. В този случай, при наличие на поддоставчици и подизпълнители, може да се изиска Изпълнителят да осигури право на достъп на Възложителя/Консултанта и до местата на производство на поддоставчиците /подизпълнителите. Във всички случаи това право на Възложителя не следва да нарушава нормалния производствен процес на Изпълнителя.

9. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве:

От страна на Изпълнителя  се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи в т.ч. спазване на плана за безопасност и здраве.

10. Изисквания относно опазване на околната среда:

В задължение на изпълнителя се вменят действията по изземване, депониране, респективно оползотворяване хумусният пласт на почвата, като не се допуска замърсяване или увреждане на почвата в съседните поземлени имоти както и извършване рекултивация на увредения терен. Следва да се определят действията на изпълнителя  за опазване качеството на атмосферния въздух.

11. Гаранционни срокове. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок, изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционните срокове:

Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на обекта трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Гаранционният срок на изпълнените работи трябва да бъде по-голям или равен на минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21от Наредба №2/2003г. (обн.ДВ , бр.72 от 15.08.2003г.).

12. Проверки и изпитвания:

Изпълнителят трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.